十二月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，12月份总排水量为713.72176m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的12月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.19139t，氨氮排放量为1.0964×10-3t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，12月份总排水量为713.72176m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.46-7.53  达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：112mg/L

氟化物浓度：10mg/L

五日生化需氧量浓度：11.6mg/L

总磷：0.39mg/L

总氮：17.0mg/L

总汞：1.14ug/L

总砷：11.1ug/L

总铬：0.42mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.082mg/L

总（余）氯：1.59mg/L

粪大肠菌群：6.1×102MPN/L

石油类：1.88mg/L

经计算12月份水体各污染物排放量：

悬浮物：112mg/L×713.72176m3=0.0799t

氟化物：10mg/L×713.72176m3=7.1372×10-3 t

五日生化需氧量：11.6mg/L×713.72176m3=8.2791×10-2 t

总磷：0.39mg/L×713.72176m3=2.7835×10-4 t

总氮：17.0mg/L×713.72176m3=1.2133×10-2 t

总汞：1.14ug/L×713.72176m3=8.1364×10-7 t

总砷：11.1ug/L×713.72176m3=7.9223×10-5t

总铬：0.42mg/L×713.72176m3=2.9976×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.082mg/L×713.72176m3=5.8525×10-4 t

总（余）氯：1.59mg/L×713.72176m3=1.1348×10-3 t

粪大肠菌群：6.1×102MPN/L×713.72176m3=4.3537×108 MPN

石油类：1.88mg/L×713.72176m3=1.3417×10-3t

- 综上12月 水体污染物排放量：COD排放量为0.19139t，氨氮排放量为1.0964×10-3t，

悬浮物：0.0799t，氟化物：7.1372×10-3 t，五日生化需氧量：8.2791×10-2 t，总磷：2.7835×10-4 t，总氮：1.2133×10-2 t，总汞：8.1364×10-7 t，总砷：7.9223×10-5t，总铬：2.9976×10-4 t，总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L），总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L），六价铬：5.8525×10-4 t，总（余）氯：1.1348×10-3 t，粪大肠菌群：4.3537×108 MPN，石油类：1.3417×10-3t。